节日灯饰消费提示

节日灯饰作为一种装饰性照明设备，可在室内和室外广泛使用。随着元旦、春节的来临，为烘托节日喜庆气氛，节日灯饰也成为消费者喜爱的年货之一。消费者在购买和使用时应注意以下几点：

一、选购常识

1.应选择企业名称或商标、规格型号、额定电压（范围）、额定功率、光源信息、安全警示说明等信息以及安装说明/使用说明、合格证等材料齐全的产品。

2.产品外观应完好无损坏，无毛刺，无粗劣材质感觉。导线（绝缘）应无破裂，无磨损。光源应无损坏，LED发光元器件不能随意拆卸。

3.选购组装灯饰时，要选择端口封好、安全部件齐全的产品；如果有控制装置，要选择具有安全隔离标记“”或安全特低电压标记的产品。

4.用于室外的节日灯饰，应具有相应的IP防护等级。

二、使用常识

1.安装时要按照使用说明操作，充分展开，避免在包装盒内直接点亮或者堆放于小空间内点亮，降低因短路、热量堆积等因素引起火灾的风险。